PLAN ORGANIZACYJNY

W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

NA TERENIE GMINY BOLESZKOWICE

W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025

- Utrzymanie dróg gminnych w warunkach zimowych polega głównie na zachowaniu możliwie w wysokim stopniu zdolność dróg do sprawnego i bezpiecznego ruchu drogowego. Natężenie akcji uwarunkowane będzie wielkością potrzeb ruchu drogowego oraz możliwościami sprzętowo - finansowymi.

- Planem zimowego utrzymania dróg objętych zostało ok. 32 km dróg gminnych, w tym:

w obrębie miejscowości Boleszkowice długość ok. 18 km

w obrębie m. Chwarszczany – dł. ok. 1km

w obrębie m. Gudzisz – dł. ok. 2km

w obrębie m. Reczyce – dł. ok. 3km

w obrębie m. Namyślin – dł. ok. 1km

w obrębie m. Kaleńsko – dł. ok. 1km

w obrębie m. Chlewice – dł. ok. 1 km

w obrębie m. Porzecze – dł. ok. 1km

w obrębie m. Wysoka/ Wyszyna – dł. ok. 4km

- Drogi gminne w granicach administracyjnych gminy Boleszkowice utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg.

- Opis V standardu zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela.

| Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Po ustaniu opadów | Po ustaniu opadów |
| Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinakach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny – 16 godzin - zajeżdżony – dopuszczalne - języki śniegowe-dopuszczalne - zaspy likwidacja do 24 h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach ustalonych: - gołoledzi, szronu, szadzi: do 8 godzin - śliskości pośniegowej: dopuszczalne |

Ujęte w tabeli określenie „Jezdnia posypana na odcinakach decydujących o możliwości ruchu” określa, że posypywaniem objęte będą następujące miejsca w ciągu dróg gminnych:

- na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,

- na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4%,

- na niebezpiecznych łukach poziomych(nienormatywnych).

- Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, będziemy koncentrować swoją działalność na zapewnieniu przejezdności przede wszystkim na drogach o większym natężeniu ruchu, do posesji, gdzie mieszkają ludzie w wieku starszym i dzieci, przystanki autobusowe, drogi dojazdowe do szkół i dojazdy do stacji PKP.

- Wyposażenie Gminy Boleszkowice: traktor Farm-Track, pług do odśnieżania, rozsiewacz do mieszanki solno-piaskowej. Zgromadzono również odpowiednie ilości soli drogowej oraz pisaku do posypywania dróg i ciągów pieszych.